# ПОРЯДОК

# замены, активизации и хранения  электронной контрольной ленты защищенной.

Настоящий  порядок определяет процедуры замены, активизации и хранения сменного накопителя фискальной памяти в виде электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ)  контрольно-кассовой техники (ККТ).

- Общие положения

## 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем документе:

-     замена ЭКЛЗ - последовательное выполнение процедур снятия заменяемой и установки новой ЭКЛЗ;

-     снятие ЭКЛЗ - процедура отключения от ККТ ЭКЛЗ, завершившей функционирование в ее составе;

-     установка ЭКЛЗ - процедура подключения неактивизированной ЭКЛЗ к ККТ, в которой реализована возможность функционирования ЭКЛЗ;

-     закрытие архива ЭКЛЗ - процедура  завершающая функционирование ЭКЛЗ в составе ККТ;

-     активизация ЭКЛЗ - процедура, определяющая начало функционирования ЭКЛЗ в составе ККТ.

1.2. Замена ЭКЛЗ производится в следующих случаях:

-     при заполнении ЭКЛЗ;

-     при истечении установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;

-     при закрытии архива ЭКЛЗ;

-     при неисправности ЭКЛЗ;

-     при замене блока фискальной памяти.

- Организация работ по замене и активизации ЭКЛЗ.

2.1. К работам по замене и активизации ЭКЛЗ допускаются специалисты центров технического обслуживания, аккредитованных поставщиками ККТ.

2.2. Замена и активизация ЭКЛЗ проводится специалистами ЦТО в соответствии с эксплуатационной документацией на ККТ.

2.3. ЦТО выдает Пользователю Техническое заключение о необходимости замены ЭКЛЗ (Приложение 1).

2.4. Пользователь представляет Техническое заключение  и регистрационную карточку ККТ в налоговый орган, в котором ККТ находится на учете.

2.5. После получения разрешения налогового органа на замену ЭКЛЗ и согласования с налоговым органом времени и места снятия фискальных отчетов и оформления Акта по Унифицированной форме КМ-2, специалист ЦТО приступает к выполнению работ по замене и активизации ЭКЛЗ. Налоговый орган осуществляет контроль над выполнением  работ и оформлением документов.

Акт  по форме КМ-2 подписывается в трех экземплярах и заверяется штампом налогового органа. Один экземпляр остается в налоговом органе. Второй экземпляр акта остается у ЦТО. Третий экземпляр акта остается у пользователя. Налоговый орган делает отметку о замене ЭКЛЗ в книге учета ККТ.

2.6.  После выполнения процедуры замены ЭКЛЗ, ЦТО передает снятую ЭКЛЗ  Пользователю ККТ с оформлением двухстороннего Акта приема-передачи (Приложение 4), заверенного подписями и печатями и содержащего Требования по хранению ЭКЛЗ.

3. Порядок замены и активизации ЭКЛЗ.

3.1. Замена и активизация ЭКЛЗ производится  в соответствии с инструкцией по замене (установке) ЭКЛЗ генерального поставщика  и комплектом эксплуатационной документации на ККТ.

3.2. Для замены ЭКЛЗ  необходимо:

3.2.1. Произвести закрытие текущей смены (снять Z-отчет).

3.2.2. Снять  краткие фискальные отчеты:

-    от последней перерегистрации (фискализации) ККТ по номерам закрытия смен;

-    от последней активизации ЭКЛЗ по номерам закрытия смен.

3.3.3. Снять краткий отчет по закрытиям смен из ЭКЛЗ.

3.3.4. Провести закрытие архива в соответствие с эксплуатационной документацией генерального поставщика ККТ.

3.3.5. Произвести замену ЭКЛЗ.

3.3.6. Активизировать установленную ЭКЛЗ.

3.3.7. Произвести на ККМ тестовую продажу на сумму 1рубль 11 копеек.

3.3.8. Закрыть текущую смену (снять Z- отчет).

3.3.9. Снять  краткие фискальные отчеты:

-    от последней перерегистрации (фискализации) ККТ по номерам закрытия смен;

-    от последней активизации ЭКЛЗ по номерам закрытия смен.

3.3.10. Снять отчеты из ЭКЛЗ:

-    отчет итогов активизации ЭКЛЗ;

-    от последней активизации ЭКЛЗ по номерам закрытия смен.

3.3.11. Опломбировать марками-пломбами корпус ККТ, в соответствии с рекомендациями генерального поставщика ККТ.

4. Порядок оформления документов.

4.1. В паспорте (формуляре) ККТ после замены и активизации новой ЭКЛЗ производятся записи в таблице «Замена ЭКЛЗ» или в графе «особые отметки» о дате замены и активизации. Записи заверяются штампом и подписью специалистов ЦТО, производивших замену и активизацию новой ЭКЛЗ.

4.2. Отрывная  часть  "Паспорт" марки-пломбы вклеивается в специально отведенную для этого таблицу или в графу «особые отметки» паспорта (формуляра) ККТ.

4.3. В дополнительном листе к паспорту версии ККТ делается отметка об активизации ЭКЛЗ с указанием регистрационного номера ЭКЛЗ и датой активизации, заверенная подписью  и печатью ЦТО.

4.4. Специалистом ЦТО, производившим ввод  ЭКЛЗ в эксплуатацию, оформляется Акт ввода в эксплуатацию ЭКЛЗ (Приложение А Паспорта ЭКЛЗ) и заверяется подписью и печатью ЦТО.

4.5. В Журнале КМ-8 специалистом ЦТО производится запись о замене ЭКЛЗ.

4.6. Отрывная  часть  "Паспорт" марки-пломбы вклеивается в журнал по форме КМ-8

под записью  о замене ЭКЛЗ.

4.7. Акт по Унифицированной форме КМ-2 (Приложение 2) оформляется в следующем порядке:

- в поле Акта «Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра технического обслуживания  о состоянии блока фискальной памяти» должна быть сделана запись о выполняемой технологической процедуре, состоянии блока фискальной памяти и состоянии ЭКЛЗ до выполнения технологической процедуры;

- над (под) столбцом «Перед отправкой машины в ремонт» указывается регистрационный номер заменяемой ЭКЛЗ;

- над (под) столбцом «При возврате машины после ремонта в организацию» указывается регистрационный номер новой ЭКЛЗ;

- показания счетчиков ККТ до выполнения  технологической процедуры указываются в столбце Акта «Перед отправкой машины в ремонт»;

- показания счетчиков ККТ после выполнения технологической процедуры указываются в столбце Акта  «При возврате машины из ремонта  в организацию».

- в графе «а)» Акта указываются показания контрольных счетчиков количества закрытых смен в фискальной памяти ККТ (из кратких фискальных отчетов) за период от последней перерегистрации (фискализации) ККТ до последней закрытой смены.

- в графе «б)» Акта указываются показания денежных счетчиков (кратких фискальных отчетов) за период от  последней  перерегистрации (фискализации)  ККТ до последней закрытой смены,

- в графе «в)» Акта указываются показания денежных счетчиков (из краткого отчета из ЭКЛЗ по закрытиям смен) за период от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены.

- к указанным Актам должны быть приложены, оформленные с помощью ККТ отчетные документы (п.3.3.2, п.3.3.3, п.3.3.7, п.3.3.8, п.3.3.9, п.3.3.10), на основании которых производилось заполнение Актов.

4.8. Пользователь ККТ заполняет заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ

установленной формы (Приложение 3).

4.9. В течении 3-х рабочих дней, со дня замены ЭКЛЗ, пользователь ККТ сдает в

налоговый орган, в котором ККТ находится на учете, следующие документы:

- заявление установленного образца о регистрации (перерегистрации) ККТ;

- карточку регистрации ККТ, на которой произведена замена ЭКЛЗ;

- формуляр (паспорт) ККТ;

- паспорт версии ККТ с дополнительным листом;

- паспорт установленной ЭКЛЗ;

- акт по форме № КМ-2.

4.10. ЦТО, проводивший технологическую процедуру по замене и активизации ЭКЛЗ, оформляет Акты и обеспечивает их отправку  в адрес налогового органа.

4.11. При гарантийной замене ЭКЛЗ (в случае неисправности ЭКЛЗ) ЦТО выполняет процедуру переноса данных из неисправной ЭКЛЗ на технический носитель (бумага, диск, съемный накопитель и т.д.) с помощью программы считывания данных из ЭКЛЗ.

В поле Акта по Унифицированной форме КМ-2 «Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти» производится отметка о переносе данных на технический носитель, который вместе с техническим носителем передается Пользователю ККТ.

В случае невозможности переноса данных из неисправной ЭКЛЗ на технический носитель производится соответствующая запись в Акте по Унифицированной форме КМ-2.

5. Требования, обеспечивающие сохранность данных, архивированных в ЭКЛЗ.

##### Для обеспечения сохранности данных, архивированных в ЭКЛЗ необходимо:

5.1. Отключение (подключение) ЭКЛЗ производить при выключенной ККТ;

5.2. Замену ЭКЛЗ производить в отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 град. С, относительной влажности от 40 до 80% (при Т=+30град.С). В воздухе не должно быть агрессивных примесей.

5.3. ЭКЛЗ в упакованном виде может храниться в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 60 до плюс 65 град. С и относительной влажности воздуха 98% при температуре 25 град.С.

5.4. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.5. Снятые ЭКЛЗ подлежат хранению у Пользователей в течение 5 лет с момента снятия. При этом Пользователь ККТ должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанного срока. При замене ЭКЛЗ по гарантии в случае неисправности Пользователь ККТ обеспечивает сохранность данных  на техническом носителе из неисправной ЭКЛЗ.

5.6. ЭКЛЗ с Паспортом хранится в сейфе с ограниченным доступом персонала и представляется по требованию налоговых органов.